國立恆春高級工商職業學校職業安全衛生作業標準要點

108年4月2日職業安全衛生委員會訂定

108年11月12日行政會議修訂後通過

- 目的

（一）學校對實驗(習)場所可能存在之危害，經風險評估及對場所做實施工作安全分析後，提供正確安全的作業標準供校內工作者(如：教職、員工與工讀學生等)及利害相關者(如訪客、承攬商等)作業時有所遵循，以消除不安全之作業，並配合設備環境以正確方法從事作業，對於新進校內工作者、調換作業校內工作者安全教育，以防止職業災害之發生。

（二）使各單位之安全作業標準製作之格式、改版與分發之作業有所依據。

- 適用範圍

校內所有經評估具顯著危害或已發生事故的作業。

- 名詞定義

作業標準：係指規定作業條件、作業方法、管理方法、使用材料、使用設備及其他之注意事項等相關之基準。

- 相關文件

（一）系統文件之格式、改版與分發規定。

（二）文件管理體系編號規定。

（三）專有名詞說明。

- 作業程序

（一）安全作業標準製作步驟（如圖一所示）

  - 選擇單位作業，依作業分類表選擇訂定作業標準之優先次序。

  - 實施作業分解（分析），就作業觀察、分析，參考過去之事故或災害紀錄等，做作業之改善。

  - 訂定標準之草案，需校內全員參與，就「可行性、安全性、簡易性」等方面檢討，並徵詢所有作業人員之意見。

  - 決定作業標準，由校長或授權部門主管之訂定。

  - 指導作業標準，由部門主管指示實施作業指導，教育訓練。

  - 作業標準之變更與修正，設備或作業方法變更與修正時，需定期檢討修正。

圖一 安全作業標準製作步驟

（二）選擇單位作業

- 失能傷害頻率高的作業。

- 傷害嚴重率高的作業。

- 曾發生事故的作業。

- 有潛在危險的作業。

- 非經常性的或臨時性的作業。

- 新的設備、程序改變後或新增加的作業。

- 經常性的維護保養作業。

（三）實施作業分析

- 有關基本動作的順序及方法，避免不合理、不經濟、不均勻的動作。

- 有關作業人員及共同作業，二人以上作業人員共同作業，應決定個別基本動作之擔任人員。

- 有關每一基本動作之要點，可能發生危險或有害事項、完成與否應明確說明，必要時可在要點欄後面加「理由、條件欄」說明有關理由條件。

（四）訂定標準之草案

- 決定單位作業名稱，決定要分析之單位作業名稱，並明確確定該作業之始終。

- 實施作業分解，將單位作業細分為準備、主體、整理等三大作業要素。

- 發現潛在危險及可能之危害。

- 校內工作者是否會撞及物體或被物體撞及或觸及物體而遭致傷害？

- 校內工作者是否會陷入、絆住或挾入於物件中？

- 校內工作者是否會滑跤或絆倒？是否會跌在同一平面上或墬落至另一平面？

- 校內工作者是否在推、拉或舉物時過度用力而受傷？

- 工作環境是否有害的暴露，有毒氣體、蒸氣、煙霧、塵埃、輻射等？

- 是否能使同事受到傷害？

（五）安全作業標準草案填載注意事項

- 文件管理資料、編號、分類，參照文件管理體系編號規定。

- 有關作業條件、單位作業間的連繫、前置條件填註。

- 有關防護具及使用器具事項，記錄作業所必備之防護具、保護具、工具、或用具等。

- 有關作業圖事項，以機器之細部、作業人員之位置需以圖解正確說明。

- 有關災害事例，作業標準書中有被提及之基本動作或作業順序的實施中，曾發生災害的事例，應簡要記載，以提醒作業人員注意。

- 有關災害對策，強調災害發生之應變及預防措施。

（六）安全作業標準文件制訂與審核

依據「校內文件之格式、改版與分發規定」制訂與審核辦理。

（七）安全作業標準之修正

工作安全分析表並非一成不變，需隨下列情況而隨時修正或定期修正。

- 發生事故時，作業分析表應就事故原因予以修改或增刪。

- 工作程序變更時即修訂。

- 工作方法改變時亦應重新分析，以符實際需要。

- 改訂、修正時需提出會簽，並依據「校內文件之格式、改版與分發規定」進行增加、修訂或廢止辦理。

- 修正後需連絡相關單位說明。

（八）安全作業標準文件管制

依據「校內文件之格式、改版與分發規定」辦理文件管制。

陸、本安全作業標準經本校職業安全衛生委員會(或行政會議)審議後，陳請校長核定後公布實施。

附表1 液態氣體安全作業標準(參考例)

| 作業種類區分： |  |  | 低溫系統操作作業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 液態氣體傳輸作業 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 協同作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 液態氮、液態氦 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 專用儲存桶、專用傳輸管 |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 防凍手套、護目鏡、安全皮鞋 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 需經訓練合格 |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.將傳輸管插入液態氣體儲存桶中 |  | 1-1操作手應熟悉極低液態氣體特性 1-2檢查所有閥件是否漏氣。 1-3移動液態氣體儲存桶不可顛簸搖晃。 |  | 1-1液態氣體受傳輸管導入的熱，可能大量揮發造成壓力過大。 1-2不小心將液態氣體儲存桶傾倒。 1-3被大量噴出低溫氣體凍傷。 | 1-1注意壓力表指數。 1-2帶上防護手套及護目鏡。 | 1. 人員受傷送醫急救治療。 |
| 2.待液態氣體噴出時，將傳輸管另一端插入系統杜瓦瓶中 |  | 2-1液態氣體儲存桶端的操作人員需聽從系統杜瓦瓶端操作員指示。 |  | 2-1被大量噴出低溫氣體凍傷。 | 2-1帶上防護手套及護目鏡。 | 2同1 |
| 3.傳輸結束，拔出傳輸管 |  | 3-1系統杜瓦瓶端先拉離液面。 3-2將液態氣體儲存桶洩壓。 3-3拔出傳輸管 |  | 3-1被大量噴出低溫氣體凍傷。 3-2被拔出傳輸管凍傷。 | 3-1帶上防護手套及護目鏡。 | 3同1 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |